Kryteria przyjęcia próbek do badań w Pracowni serologicznej

- Próbki do badań serologicznych przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8.00- 18:00.

- Za prawidłowe pobranie, transport i przechowywanie próbek do momentu dostarczenia ich do Laboratorium odpowiada Klient.

- Każda próbka powinna być osobno opakowana, zabezpieczona w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie i uszkodzenie, oznakowana w sposób umożliwiający identyfikację.

- Z próbką należy dostarczyć właściwie wypełnione „Umowa/zlecenie na wykonanie badania” (lub wypełnić na miejscu w Laboratorium).

- Laboratorium może odstąpić od przyjęcia próbek, jeżeli:

- stan próbki uniemożliwia prawidłowe przeprowadzenie badań, gramatura próbki jest niewystarczająca do liczby zlecanych kierunków badań,

- nieprawidłowy był czas i warunki transportu (np. temperatura)

- stan próbki  lub sposób zabezpieczenia wskazują na ingerencje mogącą wpłynąć na jej status

- oraz gdy klient zalega z opłatami za wcześniej dla niego wykonane badania.

Próbki krwi (lub surowica):

• objętość 1-2ml krwi pobranej na skrzep

• lub nie mniej niż 0,5 ml surowicy

Próbki krwi lub surowicy powinny zostać dostarczone w szklanych lub plastikowych

probówkach, szczelnie zamkniętych.  W czasie transportu próbki krwi należy chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych, przemarzaniem lub nadmiernym przegrzaniem, gdyż powoduje to hemolizę.

• próbki powinny być dostarczone do laboratorium w temperaturze:

- pokojowej do 8 h (krew)

- 2-8oC  przez 48 h  (krew)

- 2-8oC  surowica do 7 dni.

Próbki powinny być dostarczone do laboratorium w dniu pobrania. W razie trudności w dostarczeniu, można po uformowaniu się skrzepu w temperaturze otoczenia przechować odlaną surowicę do 7 dni w temperaturze 2-8oC.

Dopuszcza się dostarczenie próbek do laboratorium w temperaturze powyżej  8oC w dniu pobrania z uwagi na czas konieczny do uformowania się skrzepu i surowicy w temperaturze otoczenia.

Surowica powinna być klarowna, bez hemolizy i skrzepów. Klient powinien dopilnować aby nie doszło do całkowitej hemolizy krwi tzn. nie może dopuścić aby krew przechowywana była w warunkach poniżej 4° i powyżej 25°C.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z Kierownikiem Pracowni Laboratorium

lub osobą upoważnioną (tel.  532569375)