Kryteria przyjęcia próbek do badań w Pracowni Mikrobiologii Żywności

- Próbki do badań mikrobiologicznych przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8.00- 17:00.

- Za prawidłowe pobranie, transport i przechowywanie próbek do momentu dostarczenia ich do Laboratorium odpowiada Klient.

- Każda próbka powinna być osobno opakowana, zabezpieczona w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie i uszkodzenie, oznakowana w sposób umożliwiający identyfikację.

- Próbki do badań pobrane zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2073/2005 i/lub w obszarze regulowanym prawnie, należy dostarczyć w liczbie określonej przez ten dokument (tj. 5 próbek). Jeżeli Klient zleca zbadanie jednej próbki, to na „Sprawozdaniu z badań” otrzyma adnotację, że wynik może być nieprzydatny w obszarze regulowanym prawnie ze względu na małą ilość próbek.

- Z próbką należy dostarczyć właściwie wypełnione „Umowa/zlecenie na wykonanie badania” (lub wypełnić na miejscu w Laboratorium).

- Laboratorium może odstąpić od przyjęcia próbek, jeżeli:

- stan próbki uniemożliwia prawidłowe przeprowadzenie badań, gramatura próbki jest niewystarczająca do liczby zlecanych kierunków badań,

- nieprawidłowy był czas i warunki transportu (np. temperatura)

- stan próbki  lub sposób zabezpieczenia wskazują na ingerencje  mogącą wpłynąć na jej status mikrobiologiczny.

- oraz gdy klient zalega z opłatami za wcześniej dla niego wykonane badania.

- Próbki należy dostarczyć do Laboratorium w czasie jak najkrótszym od ich pobrania. Próbki należy transportować w termotorbach, w temperaturach właściwych dla danej matrycy.

W celu zapewnienia ważności i wiarygodności wyników badań mikrobiologicznych zaleca się prowadzenie ciągłego monitoringu temperatury podczas transportu próbek.

Dodatkowo rekomenduje się stosowanie próbki imitacyjnej (próbówki referencyjnej) i rejestratora temperatury (logera), transportowanych w tych samych warunkach co próbka badana. Pomiar temperatury wykonany w laboratorium w próbce imitacyjnej i analiza zapisu z logera stanowi podstawę do oceny warunków transportu próbki i potwierdzenia, że nie miały one wpływu na jej status mikrobiologiczny.

- Pracownik Punktu Przyjęć dokona takiego pomiaru i odnotuje temperaturę na „Umowa/zlecenie na wykonanie badania”.

- Warunki transportu

| Matryca | Temperatura |
| --- | --- |
| produkty nietrwałe w temperaturze pokojowej | od 2ºC do 8ºC; |
| produkty mrożone i głęboko mrożone | poniżej (– 15ºC), najlepiej poniżej (– 18ºC); |
| produkty trwałe | temperatura pokojowa (18ºC-27 ºC); |
| próbki z tusz zwierząt rzeźnych (wycinki, wymazy) | od 1ºC do 8ºC (próbki nie mogą dotykać wkładów chłodniczych); próbki powinny być dostarczone do Laboratorium w możliwie jak najkrótszym czasie po pobraniu, aby pracownia mogła rozpocząć badanie przed upływem 24 godzin od pobrania. (Temp. przechowywania 1-5 ºC). (Na „Umowa/zlecenie na wykonanie badania” koniecznie wpisać: powierzchnie pobranej próbki, datę i godzinę pobrania). |

| skórki z szyi tusz drobiowych | od 1ºC do 8ºC (próbki nie mogą dotykać wkładów chłodniczych); próbki powinny być dostarczone do Laboratorium w możliwie jak najkrótszym czasie po pobraniu, aby pracownia mogła rozpocząć badanie przed upływem 48 godzin od pobrania. (Na „Zleceniu do badań laboratoryjnych” koniecznie wpisać: datę i godzinę pobrania). |
| --- | --- |
| próbki wymazów z powierzchni środowiska produkcyjnego (waciki, gąbki, płytki kontaktowe) | od 1ºC do 8ºC; próbki powinny być dostarczone do Laboratorium w możliwie jak najkrótszym czasie po pobraniu, aby pracownia mogła rozpocząć badanie przed upływem najlepiej 24 godzin od pobrania. (Jeżeli jest niemożliwe dostarczenie próbek w tym czasie, można rozpocząć badanie przed upływem 48 godzin od pobrania. W takim przypadku próbki powinny być przechowywane w temp. 1-5 ºC.) (Na „Zleceniu do badań laboratoryjnych” koniecznie wpisać: powierzchnie pobranej próbki, datę i czas pobrania). |

- Wielkość pojedynczej próbki dostarczonej do badania:

| Matryca | Wielkość |
| --- | --- |
| Żywność | Nie mniej niż 200 g lub 200 ml. |
| Jaja konsumpcyjne | Nie mniej niż 10 sztuk jaj (1 próbka zbiorcza) |
| Skórki z szyi tusz drobiowych | jedną próbkę (tzw. zbiorczą) stanowią skórki z szyi 3 sztuk kurczaków, o łącznej masie min. 25 g lub min.26 g (do równoczesnego badania w kierunku (wykrywania Salmonella spp. i oznaczania liczby Campylobacter spp.) lub min.10 g (badanie w kierunku tylko oznaczania liczby Campylobacter) |
| Próbki z powierzchni produkcyjnej (wymazy środowiskowe) | Pobrać z określonej powierzchni (w cm2 lub z całej powierzchni) |

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z Kierownikiem Pracowni Laboratorium

lub osobą upoważnioną (tel.  532569375)